| Projekt | „I/16 křižovatka Luníkov – Hobšovice, Beřovice – Žižice, Technická studie“ |  | Projekt číslo | 25067 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Předmět | Výrobní výbor č. 4 |  | Datum | 20/05/2026 |
| Místo konání | DI PČR - Zbraslav |  |  |  |
| Účastníci | Dle prezence |  |  |  |
| Zápis zpracoval: Fazekas | # Rozdělovník: dle prezenční listiny, zástupci dotčených obcí |  |  |  |  |

  - Výrobní výbor byl svolán pro představení závěrů studie řešící možnosti zvýšení bezpečnosti stávajících křižovatek na silnici I/16 mezi Luníkovem x Hobšovicemi a Beřovicemi x Žižicemi.

  - Stručně byla popsána problematika obou křižovatek. Na základě dopravního průzkumu a analýzy zaznamenaných dopravních nehod byly zjištěny nejpravděpodobnější důvody kumulace nehod na křižovatkách.

- Luníkov x Hobšovice: viníci nehody si zpravidla nebyli vědomi, že se nachází na vedlejší. Důvodem nehod (vč. nejtragičtějších) je nedání přednosti v jízdě. Pravděpodobně se jedná o nevhodnou kombinaci směrového a výškového vedení vedlejších komunikací a hlavní komunikace, která je situována pod úrovní terénu. Křižovatka se tak z pohledu z vedlejší ztrácí v zorném poli a není dobře rozpoznatelná. Tomu nasvědčuje i fakt, že smrtelné nehody se stali zahraničním řidičům, tedy osobám, které místo neznají.

- Žižice x Beřovice: viníci nehody si byli vědomi, že se nachází na vedlejší komunikaci. Důvodem nehod je rovněž nedání přednosti v jízdě, avšak následky nehod jsou výrazně lehčí oproti výše popsané křižovatce. Zpravidla se jednalo o to, že viník nehody neodhadl rychlost přijíždějících vozidel na hlavní a nestihl se zařadit, případně přehlédl přijíždějící vozidlo. Tato křižovatka je, oproti předchozí popsané, na horizontu z pohledu vedlejší komunikace a je tak na první pohled lépe rozpoznatelná.

  - S ohledem na výše uvedené nejpravděpodobnější příčiny dopravních nehod byl proveden více stupňový návrh řešení, který spočívá v postupném zavádění jednotlivých stupňů opatření do praxe. Návrh byl konzultován s DI PČR Středočeského kraje a KSUS p.o. (správcem vedlejších PK). Jednotlivé fáze zavádění opatření jsou nastíněny níže.

Stav 0 – varianta 0

- Pro křižovatku I/16 x III/23935 u Hobšovic zajistit v koordinaci ŘSD x KSUS osazení dopravního značení v souladu se stanovením změny místní úpravy, která byla stanovena na základě podnětu PČR (již provedeno v 04/2025).

- Pro křižovatku I/16 x III/23921 u Žižic v etapě 0 zachovat stávající stav

- Pro obě křižovatky zajistit monitoring dopravní situace

Obrázek č. 1 Stav 0 – Dopravní značení osazeno dle podnětu PČR – křižovatka u Hobšovic

Stav 1 – Varianta 1

Pro křižovatku I/16 x III/23935 u Hobšovic se doporučuje provést:

- Úpravu polohy značek P4

- Na vedlejší PK osadit symbol V15 (v provedení symbolu P4)

- Na hlavní silnici osadit značky B20a nejvyšší povolená rychlost upravena na 70 km/h

- Ve směru jízdy před křižovatku umístit IP 22 na žlutozeleném fluorescenčním podkladu „Úsek častých dopravních nehod“ s doplněním délky 2000 m (platnost i pro křižovatku I/16 x 23921)

- Posun značek P1 na hlavní dále od křižovatky tak, aby nevznikl shluk značek.

Pro křižovatku I/16 x III/23921 u Žižic se doporučuje provést:

- Sjednocení organizace dopravy shodně jako na I/16 x III/23935, tedy umístění SDZ P6 na žlutozeleném fluorescenčním podkladu a provést stopčáru na vozovce s nápisem „STOP“

- Křižovatku navěstit SDZ P4 + dodatková tabulka „STOP – 150 m“

- Posunout P4 na pravé odbočení

- Na hlavní silnici provést shodné úpravy rychlosti a posun P1

- Ve směru jízdy před křižovatku umístit IP 22 na žlutozeleném fluorescenčním podkladu „Úsek častých dopravních nehod“ s doplněním délky 2000 m (platnost i pro křižovatku I/16 x 23935)

- Pro obě křižovatky zajistit monitoring dopravní situace

Obrázek č. 2 Stav 1 – Úpravy dopravního značení – křižovatka u Hobšovic

Obrázek č. 3 Stav 1 – Úpravy dopravního značení – křižovatka u Žižic

Stav 2 – Varianta 2

Pro křižovatku I/16 x III/23935 u Hobšovic se doporučuje provést:

- Ponechat veškeré úpravy na I/16 dle Varianty 1

- Provést stavební úpravu na vedlejších větví komunikace III/23935 spočívající ve „vjezdovém ostrůvku“, resp. šikaně.

- Upravit dopravní značení na vedlejší PK ve vazbě na směrovou úpravu (zejména navěstění směrové úpravy a snížení rychlosti, posun kolidujícího značení.

Pro křižovatku I/16 x III/23921 u Žižic se doporučuje provést:

- Neprovádět nic vyjma úprav z Etapy 1.

- Pro obě křižovatky zajistit monitoring dopravní situace

Obrázek č. 4 Stav 2 – Stavební úprava – křižovatka u Hobšovic

4.	Závěr studie doporučuje postupovat v zavádění navržených opatření postupně v kontextu aktuální dopravní situace.

V rámci Stavu 0, která je stávajícím stavem po osazení dopravního značení z podnětu PČR, je zatím málo údajů k vyhodnocení účinnosti.

Vyjma monitoringu dopravní situace je závěrem studie doporučeno neprodleně zahájit realizaci Stavu 1, která spočívá v dalším doplnění dopravního značení zejména na křižovatku u Žižic tak, aby režim obou křižovatek byl totožný. Podstatou Stavu 1 je také snížení nejvyšší povolené rychlosti na silnici I/16.

Vzhledem k tomu, že Žižická křižovatka vykazovala jiné důvody pro vznik nehod, není v další fázi navrženo jiné opatření. U problémovější Hobšovické křižovatky je doporučeno mít připraveno řešení ve formě jednoduché stavební úpravy, v případě že by opatření z Stavu 1 bylo i na dále neúčinné.

Jako poslední etapu celkové změny dopravního režimu je možné vnímat v podobě celkové přestavby křižovatek na jiný typ mimoúrovňového charakteru. Příprava takového záměru je však velmi náročná na čas, administrativu a finance. Vzhledem k tomu, že se jeví jako nepravděpodobné, že by opatření navrhovaná pro Stavu 1 a 2 nebyla účinná, bude přestavba spíše spojena s budoucím rozvojem silniční sítě po vyčerpání kapacity křižovatek, nebo samotné silnice I/16.